热水器智能恒温调节阀

使用说明书

为了您的父母、家人、孩子洗浴的安全、便捷和舒适，“佳瑞牌热水器智能恒温调节阀”是您最理想、最正确的选择！

热水器智能恒温调节阀，是热水器最重要的配件之一，它的使用让热水器超高温热水输出的现象彻底终止（混合水输出最高温度≤50℃），其适用于电热水器、太阳能热水器等各种类型热水器，为热水器构筑安全防烫的保护体系。热水器智能恒温调节阀的应用，节省了消费者调节冷热水混合比所用的时间，减少了水的浪费，节水效果明显。使用智能恒温调节阀的用户，只需一次设定好混合水温，再次使用时，只需轻轻打开出水流量开关即可，热水器智能恒温调节阀的问世，彻底解决了各种类型热水器在洗浴时忽冷忽热的问题，为广大用户提供了洗浴的安全保障，是您最理想的智能化优质产品。

一、技术参数

1、工作压力：0 .1~0.5Mpa，超过0.5Mpa须加装减压阀；

- 1 -

2、冷水供水温度：5℃～30℃；

3、热水供水温度：50℃～90℃；

4、出水温度调节范围：20℃～50℃；

5、安全温度设定：38℃。

6、安全性：当冷水失供时，混合出水流量迅速降至“关闭”，混合出水温度降至安全免烫温度；

7、温度自动调节灵敏度：当冷热进水温度不变，压力分别变化20%，出水温度变化≤1.5℃；当冷热进水压力不变，热水温度在50～90℃之间变化，冷水温

度在5℃～30℃之间变化，出水温度变化≤1.5℃。

二、使用说明（见图1、图2）

- 2 -

- 3 -

三、使用注意事项

1、温度调节手柄：顺时针方向旋转可使温度降低，逆时针方向旋转可使温度升高。

2、温度调节手柄上有一个红色安全按纽，当水温需

要调节到38℃以上时，必须按下此纽才能进行调节。

3、在按下安全按纽后，不要急速转动温度调节手柄，否则温度会急剧上升或下降而引起不适。

4、使用太阳能热水器时，当太阳能水箱中热水充足的情况下使用此恒温调节阀时，不要拧开送水开关，只有在太阳能水箱需要加水时方可拧开（此项只适用于带有上水的恒温调节阀）。

5、当手柄上所示38℃温度与出水温度有偏差时，是因为出厂检验时供水调节与用户实际使用条件不一致所造成的。

6、冬季使用此恒温调节阀时，当室内温度低于0℃以

- 4 -

下，用后须立即关闭冷水进水口连接的末端进水阀，同时将阀体内残留的水分通过防冻丝排出，避免壳体

冻坏，否则造成产品冻裂的情况不属于本公司保修范围。

四、安装注意事项

1、安装恒温调节阀时，必须注意看清楚冷热水进水标识，“红色”表示热水，“绿色或蓝色”表示冷水，或直接以“热”或“冷”表示热水或冷水。切勿接反，以免烫伤。

2、安装恒温调节阀之前，务必清除管内的杂质，以免堵塞龙头而影响出水功能及温度调节功能。

3、安装恒温调节阀时，建议在冷、热水管线末端安装截止阀，以便于使用和维修。

4、安装完恒温调节阀后，仔细检查各个连接点是否密封好，进出水管道是否有漏点。

- 5 -

5、恒温调节阀内的阀芯已由本公司严格测试，切勿拆卸，以免产品损坏。

6、长时间使用后，如出现流量小的问题，应检查进水口过滤网是否有异物堵塞。

五、故障及排除

| 故障现象 | 故障分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 出水不恒温 | 检查冷热水管是否接反 | 按恒温阀标识安装 |
| 只出冷水或热水 | 杂质堵塞阀芯出水过滤网 | 由专业人员清洗阀芯出水过滤网 |

- 6 -

质量保证书

用户按照本说明书正确安装使用本产品，如在三年内出现质量问题，本公司无偿维修，由于其它人为因素和自然灾害造成损坏，要适当收取成本费和维修费。如在三年后出现质量问题，本公司提供有偿维修，收取成本费和维修费。

保  修  卡

| 用 户 姓 名 |  | 产 品 型 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用 户 地 址 |  |  | 购 买 日 期 |  |
| 用 户 电 话 |  |  |  |  |
| 经销商 单 位 |  |  | 经销商 姓 名 |  |
| 经销商 电 话 |  |  |  |  |

- 7 –

以前只有在高级宾馆才能享受的洗浴待遇和效果，从现在开始进入您的家庭！

热水器智能恒温调节阀的应用，会让您的洗浴更加安全、节能、便捷和舒适！

有洗浴就有佳瑞牌智能恒温调节阀！

生产单位：昆山市佳瑞温控材料有限公司

公司地址：江苏省昆山市北门路388号

电话：0512-57163286   57163748

传真：0512-57162837

网址：http://www.JRwax.com

Email：ningliu@jrwax.com